附件2

商丘市高标准农田建设规划（2021-2030年）

（征求意见稿）

商丘市农业农村局

二〇二二年十二月

前  言

为深入贯彻落实党中央、国务院“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚决扛稳粮食安全重任，经市政府批准，我市编制了《商丘市高标准农田建设规划（2021-2030年）》。通过对全市高标准农田建设与农业发展现状特征、水资源与耕地资源等进行梳理分析，解析了高标准农田建设存在的主要问题，并以“问题导向”和“目标导向”为指引，合理规划建设分区，统筹推进项目。规划提出，在2021-2030年期间，新建高标准农田254.6万亩，改造提升高标准农田262万亩，高标准农田总面积累计达到927.36万亩，同步新增高效节水灌溉面积334.81万亩，高标准农田建设范围内高效节水灌溉总面积累计达到482.2万亩。此规划将作为我市高标准农田建设管理的约束性政策依据。

目   录

第一章  基本形势	1

一、建设成效	1

二、主要问题	4

三、有利条件	5

第二章  总体要求	8

一、指导思想	8

二、基本原则	8

三、规划范围	10

四、建设目标	10

第三章  水资源承载力分析	16

一、供水量预测	16

二、需水量预测	16

三、预测结论	18

第四章  建设标准和内容	20

一、建设标准	20

二、建设内容	20

三、重点工程	24

第五章  建设分区和建设任务	31

一、建设分区	31

二、建设重点	37

三、建设任务	41

第六章  建设监管和后续管护	44

一、强化质量管理	44

二、规范竣工验收	44

三、统一上图入库	45

四、加强后续管护	46

五、严格保护利用	47

第七章  效益分析	49

一、经济效益	49

二、社会效益	49

三、生态效益	50

第八章  实施保障	51

一、强化组织领导	51

二、强化规划引领	52

三、加强资金保障	53

四、加大科技支撑	54

五、严格监督考核	55

附表、附图	57

附表1、建设分区基本情况表	57

# 第一章  基本形势

## 一、建设成效

（一）全市粮食综合生产能力持续提升。“十二五”以来，全市依托各类涉农涉水项目等，推进田、土、水、路等综合配套建设，累计建成高标准农田672.76万亩，发展高效节水灌溉面积147.39万亩。项目区通过推进机械化、规模化、标准化等建设，实现农田灌排能力、农机作业能力、耕地生产能力“三力”大幅提升。全市建成耕地质量定位监测点88个，布设耕地质量调查点180个，实现监测、调查两个全覆盖。通过增施有机肥、秸秆还田、畜禽粪污综合利用等技术的推广应用，持续培肥地力，耕地质量等级和粮食生产能力逐年提升，建成后的高标准农田，亩均粮食产能增加10%~20%，粮食综合生产能力达到140亿斤以上，为稳定和提高我市粮食生产奠定了坚实基础。

（二）农业生产方式转型升级加快推进。集中连片推进高标准农田建设，改变了土地零星分割的状况，推动土地有序流转，推进适度规模经营，为进一步转变农业增长方式、促进现代农业发展提供了物质基础。通过集中连片平整土地、配套农田基础设施、改良土壤，改善了耕地碎片化、农田不宜机、灌排不完善、生态不友好等问题，促进了农业规模化、集约化、专业化经营，提高了水土资源利用效率和土地产出率，农业综合效益和竞争力进一步增强。“十三五”以来，全市耕地质量平均等级平均提高到4.35等左右，为提高产出水平奠定了基础。农田灌排基础设施持续改善，节水、节能、减排效率进一步提高。农田耕作条件持续提高，机械化、智能化耕作方式加快转变。“十三五”时期，全市农田生产道路通达率达到95.5%，农田宜机化率达到90.65%，主要农作物耕种收综合机械化水平达到95%以上。生产效率大大提高，节本增效明显。在高标准农田项目区试点推进数字农业，装备田间工程监测和传感系统，利用农业物联网、卫星遥感和无人机等天地空一体化信息技术，实现了农业生产智能监测，提升了生产精准化、智慧化水平。

（三）转变了农田经营方式。开展高标准农田建设，有效改善了农业生产条件，促进了农田经营方式转变。通过实施“百千万”工程及集中连片规模化建设，形成了大批“百千万”示范方，为规模化经营和现代化农业发展创造了有利条件。通过流转、托管等方式引领规模化经营发展，调动了种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业等新型经营主体规模化经营农田的积极性。通过引导小农户邻里间的田块自主互换，以小并大，促进田块适度规模化经营。

（四）优化了农业种植业结构调整。高标准农田建成区内优质小麦、优质玉米等优质粮食作物种植面积不断扩大，在保障粮食安全的基础上，满足人民群众日益增长的美好生活需求。2020年，全市粮食种植面积1638.06万亩，比上年增加4.56万亩，其中小麦种植面积903.61万亩，增加3.67万亩；玉米种植面积640.48万亩，增加0.27万亩。同时，通过粮食与蔬菜等经济作物轮作套种，提高种植收入水平，亩均增收800元，农业种植业内部逐渐进入良性循环发展，为农民增收增添了新选择。

（五）改善了农业生态环境。通过田块整治、沟渠配套、节水灌溉、林网建设和集成推广绿色农业技术等措施，调整优化了农田生态格局，增强了农田生态防护能力，减少了农田水土流失，提高了农业生产投入品利用率，降低了农业面源污染，保护了农田生态环境。建成后的高标准农田，农业绿色发展水平显著提高，全市化肥农药使用量连续实现负增长，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率35.3%，秸秆综合利用率达86%，节水、节电、节肥、节药效果明显，促进了山水林田湖草整体保护和农村环境连片整治。

（六）推动了农业增效农民增收。高标准农田项目实施后，耕地质量持续提升，灌排条件和机械化作业条件有效改善，运行管理体系不断完善等，为农业增效，农民增收创造了有利条件。一是提高粮食生产产能。“十三五”期间，全市粮食产量由111.68亿斤增加到141.14亿斤，实现粮食作物普遍增产和生产成本降低，种粮农民人年均粮食种植增收150元左右。二是推动农民兼业化发展，把农民从繁重的劳动中解脱出来，腾出更多时间拓宽增加收入渠道。三是增加农民就业机会。高标准农田建设为农民提供了本地就业机会，可通过在高标准农田建设项目务工取得工资性收入。同时有效拉动机械设备制造、建筑建材和运输等行业发展，从而增加农民就业机会，促进农民增收。

（七）促进了农业水价综合改革。通过建设高标准农田，积极推进农业水价综合改革，实现了从局部试点示范到面上整体推进，从单一环节突破到全链条深化，商丘市农业水价综合改革取得重要进展。截止到2020年底，全市建成节水灌溉面积266.9万亩，累计实施农业水价综合改革面积236.8万亩，整灌区渠首基本实现供水计量，并不断探索形成了一批以电折水等经济实用、群众普遍接受的计量方法，显著降低了管理成本，进一步夯实改革基础。

## 二、主要问题

（一）建设任务仍然艰巨。全市已建高标准农田面积仅占耕地面积的64.20%，到2030年，全省规划安排我市新建高标准农田254.6万亩、改造提升262万亩。目前，我市集中连片、施工条件较好的地块越来越少，建设难度不断增大，建设任务艰巨。

（二）建设标准普遍偏低。我市已建高标准农田面积的74.35%建设于2011-2018年，已建高标准农田建设标准不统一，普遍存在基础设施薄弱、抗灾能力不强、耕地质量不高等问题，全市未来十年尚有约38.94%的已建高标准农田需要提质改造。

（三）建后管护有待加强。一些地方存在重建设、轻管护的问题，部分工程移交给村集体或者经营主体后，管护经费严重不足，管护责任未全面落实，存在有人用、无人管、损毁无钱修的现象。部分地方存在建成的高标准农田被占用问题，个别地方甚至出现“非粮化”和撂荒现象。

（四）水资源约束日益趋紧。受气候环境影响和资源条件制约，全市水资源总量不足，农田灌溉率仅为70.68%。全市高标准农田处于黄淮海平原区，大部分需要开采地下水保障灌溉，高标准农田作为取水大户，我市节水压采治理压力增大。

## 三、有利条件

（一）重视程度普遍提高。党中央国务院高度重视高标准农田建设工作，习近平总书记多次强调要加强高标准农田建设，中央一号文件连续多年把高标准农田建设作为乡村振兴的重要内容，系统部署推进高标准农田建设工作。二十大报告提出，要逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。国务院办公厅、农业农村部、省委省政府提出，加快推进省、市、县级高标准农田建设规划编制，细化政策措施，将建设任务分解到市、县，落实到地块，对高标准农田建设提出了更高的目标要求。商丘市人民政府办公室《关于印发商丘市加强高标准农田建设打造全国重要粮食生产核心区实施方案的通知》提出，加快推进全市高标准农田建设，打造全国重要粮食生产核心区，扛稳粮食安全重任，保障国家粮食安全。

（二）体制机制更加规范高效。2018年,党中央、国务院明确提出关于农田建设管理职能调整与转变的要求,实行农田建设项目集中统一管理,体制机制进一步理顺、建设资金整合力度进一步加大,为构建完善统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核、上图入库的管理新体制,统筹推进高标准农田建设工作奠定了坚实基础。

（三）具有良好的工作基础。近年来,我市高度重视高标准农田建设,在组织形式、工作机制、资金筹措、实施模式等方面进行了有益的探索，建设了一批耕地质量好、亩产效益高、规模效益明显的高标准农田，为加快推进高标准农田建设提供了丰富的实践经验。

（四）形成了广泛的社会共识。实践表明，高标准农田建设是一项事关国家粮食安全、现代农业发展的基础性工作，对农村发展、农业增效、农民增收有着不可替代的重要作用，是一项事关农业农村兴旺、农民脱贫致富的民心工程，是一项事关乡村田园风貌、农村生态文明战略性工程，是一项功在当代、利在千秋、惠及全民的德政工作，社会各界高度认同，农民群众普遍欢迎。

# 第二章  总体要求

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于建设高标准农田的决策部署，凝心聚力，抢抓机遇，紧紧围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，以提升粮食产能为首要目标，以建设标准化、装备现代化、应用智能化、经营规模化、管理规范化、环境生态化等“六化”为主线，以永久基本农田、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建成质量并重、工程建设和建后管护并重，产能提升和绿色发展相协调，科学布局和实施高标准农田建设项目，着力提高建设标准和质量，补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，逐步把全市永久基本农田全部建设成高标准农田，为保障粮食安全，扛稳粮食安全重任，做出商丘贡献。

## 二、基本原则

（一）科学规划、突出重点。依据国土空间规划、衔接水资源利用等相关规划，落实全省高标准农田建设规划，科学确定高标准农田建设布局，以永久基本农田为基础，优先在粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设高标准农田。

（二）建改并举、注重质量。落实高质量发展要求，在保质保量完成新增高标准农田任务的基础上，有序安排已建高标准农田改造提升，查漏补缺，切实解决部分已建高标准农田设施不配套、工程老化、建设标准低等问题，有效提升高标准农田质量。

（三）政府主导、多元参与。持续加大公共财政投入，强化市级财政投入保障，落实县（市、区）政府投入责任。尊重农民意愿，维护农民权益，鼓励支持广大农民群众、新型农业经营主体、农村集体经济组织和各类社会力量参与高标准农田建设。

（四）绿色生态、土壤健康。将绿色发展理念贯穿于高标准农田建设全过程，切实加强水土资源集约节约利用和生态环境保护，强化耕地质量保护与提升，防止土壤污染，通过工程建设和土壤改良，提高耕地质量，改善农田生态，提升农业可持续发展能力。

（五）分类施策、综合配套。根据自然资源禀赋、农业生产特征及影响生产的主要障碍因素，因地制宜确定建设重点与内容，统筹推进田、土、水、路、林、电、气、技、管综合治理，完善农田基础设施，实现综合配套，满足农业现代化发展需要。

（六）建管并重、良性运行。加强高标准农田建设和利用评价，确保建设成效。建立“市级指导、区县监督、乡镇落实”的分级管护机制，落实管护主体和管护经费，确保工程长期发挥效益。完善耕地质量监测网络，强化长期跟踪监测。

（七）依法严管、良田粮用。对建成的高标准农田实行严格保护，全面上图入库，强化用途管控，遏制“非农化”、防止“非粮化”。强化高标准农田产能目标监测与评价。完善粮食主产区利益补偿机制和种粮激励政策，引导高标准农田集中用于重要农产品特别是粮食生产。

## 三、规划范围

本规划涉及商丘市永城市、夏邑县、虞城县、梁园区、睢阳区、市城乡一体化示范区、宁陵县、柘城县、民权县、睢县。

## 四、建设目标

围绕田、土、水、路、林、电、气、技、管等9项建设内容，着力打造“集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好”的高标准农田,形成一批“一季千斤、两季吨粮”的高产田。

### （一）总目标

2021-2030规划期内，新建高标准农田254.6万亩，改造提升高标准农田262万亩，高标准农田总面积累计达到927.36万亩，同步新增高效节水灌溉面积334.81万亩，高标准农田建设范围内高效节水灌溉总面积累计达到482.2万亩。

通过持续进行高标准农田建设，全市耕地质量进一步提升，农田集中连片程度进一步提高，农田生态环境保障系统进一步完善，水土资源综合利用更加合理，农田相关配套更加完善，农田智能化、数字化、信息化水平取得重要进展，农田管理与维护实现较大进步。

表 2-1 商丘市高标准农田建设目标表（2021-2030年）

| 指标 |  | 目标值 |  |  | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年现状 | 2025年 | 2030年 |  |
| 高标准农田建设 （万亩） | 累计建成面积 | 672.76 | 885 | 927.36 | 约束性 |
|  | 改造提升面积 |  | 140 | 262 | 约束性 |
| 高效节水灌溉（万亩） |  | 147.39 | 361.23 | 482.20 | 预期性 |
| 农田宜机化率（%） |  | 90.65 | 95 | 100 | 预期性 |
| 耕地质量平均等级（等） |  | 4.35 | 4.16 | ≤4 | 预期性 |
| 农田林网防护率（%） |  | 90 | 90 | 92 | 预期性 |

### （二）分期目标

本规划分两个“五年”规划期实施，2021-2025年，即“十四五”期间为第一个规划期；2026-2030年，即“十五五”期间为第二个规划期。

“十四五”期间，全市改造提升140万亩，新增高效节水灌溉面积213.84万亩。到2025年末，全市高标准农田总面积累计达到885万亩，其中高效节水灌溉面积达到361.23万亩。实现粮食生产功能区和重要农产品保护区高标准农田全覆盖。

“十五五”期间，全市改造提升262万亩，新增高效节水灌溉面积120.97万亩，到2030年末，全市高标准农田总面积累计达到927.36万亩，其中高效节水灌溉面积达到482.2万亩。实现永久基本农田高标准农田全覆盖。

表 2-2 商丘市各县（市、区）高标准农田建设规划表（单位：万亩）

| 序号 | 县级市 | 耕地面积 | 已建成高标准农田面积 | 到2025年规划累计建成面积 | 到2025年规划累计改造提升面积 | 到2030年规划累计建成面积 | 到2030年规划累计改造提升面积 | 到2025年累计高效节水灌溉面积 | 到2030年累计高效节水灌溉面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 1047.99 | 672.76 | 885 | 140 | 927.36 | 262 | 361.23 | 482.2 |
| 1 | 示范区 | 25.9 | 11.73 | 17.3 | 3 | 17.45 | 10 | 18.67 | 28.67 |
| 2 | 梁园区 | 44.22 | 30.78 | 37 | 7 | 38.6 | 14.5 | 11.5 | 11.5 |
| 3 | 睢阳区 | 98 | 57.82 | 67.5 | 13 | 75 | 14 | 9.83 | 9.83 |
| 4 | 永城市 | 217.16 | 120.16 | 180.3 | 27 | 180.3 | 40.5 | 80.12 | 100.09 |
| 5 | 夏邑县 | 152.92 | 77.68 | 119.2 | 17 | 133.68 | 18 | 26.5 | 26.5 |
| 6 | 虞城县 | 132.94 | 65.24 | 110.1 | 18 | 120 | 49 | 48.71 | 73.71 |
| 7 | 柘城县 | 106.82 | 76.32 | 101 | 14 | 101 | 34 | 38.01 | 38.01 |
| 8 | 宁陵县 | 76.52 | 43.14 | 64.3 | 11 | 70.72 | 20 | 33.47 | 53.47 |
| 9 | 睢 县 | 98.54 | 52.59 | 93.3 | 13 | 93.3 | 23.2 | 76.45 | 122.45 |
| 10 | 民权县 | 119.23 | 61.19 | 95 | 17 | 97.31 | 38.3 | 17.96 | 17.96 |

### （三）具体目标

高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、气、技、管9个方面目标。

（一）田。通过合理归并和平整土地，实现田块规模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度适宜。

（二）土。通过培肥改良，实现土壤通透性能好、保水保肥能力强、酸碱平衡，有机质和营养元素丰富，着力提高耕地内在质量和产出能力。全市耕地普遍达到亩均一季千斤，两季吨粮，全市土壤有机质含量不低于15g/kg，土壤pH值保持在6.0-7.5，全域耕地质量平均等级均达到4等以上。

（三）水。通过加强田间灌排设施建设和推进高效节水灌溉，提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪排涝标准，实现旱涝保收，全市耕地灌溉保证率不低于75%，灌溉水利用系数达到0.727以上，排涝达标率达到92%以上。

（四）路。通过田间道（机耕路）和生产路建设、桥涵配套，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，将全市农田道路通达率提升到100%，满足农机作业、生产物流要求。

（五）林。通过农田林网、岸坡防护、沟道治理等农田防护和生态环境保护工程建设，将全市农田防护率提升到92%，改善农田生态环境，提高农田防御风沙灾害和防止水土流失能力。

（六）电。通过完善农田电网、配套相应的输配电设施，实现全市农田高低压电力设施全配套，满足农田用电设施电力需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。

（七）气。通过气象监测网络完善、人工影响天气作业点布设和作业装备升级，实现高标准农田气象监测全覆盖，提高气象灾害监测预报预警能力，强化气候资源利用及气象灾害风险区划能力，发挥气象趋利避害作用。

（八）技。通过工程措施与农艺技术相结合，推广数字农业、良种良法、病虫害绿色防控、节水节肥减药等技术，将测土配方施肥覆盖率和农机全程作业普及率提升到90%以上，提高全市农田可持续利用水平和综合生产能力。

（九）管。通过上图入库和全程管理，落实建后管护责任、管护资金，完善管护机制，实现建成高标准农田上图入库覆盖率达到100%，确保建成的工程设施正常运行，高标准农田用途不改变，质量有提高。

# 第三章  水资源承载力分析

## 一、供水量预测

（一）总供水量预测。根据《2016-2020年水资源公报》，通过趋势预测法分区对全市供水量进行预测，并计算全市总供水量。到2025年商丘市可供水量14.64亿立方米，预测到2030年可供水量14.90亿立方米。

（二）农业可供水量预测。以商丘市最大供水量预测数据为基础，根据近五年农业供水在总供水中的占比，预计到2025年，全市农业可供水量8.06亿立方米，其中，农田灌溉供水量5.55亿立方米；预计到2030年，农业可供水量8.20亿立方米，其中，农田灌溉供水量5.65亿立方米。

## 二、需水量预测

（一）农业灌溉用水定额指标确定。根据《河南省地方标准——农业与农村生活用水定额》（DB41/T958-2020）中的灌溉分区，商丘市属于Ⅲ2区（豫东平原区），其种植业基本用水定额和基本用水定额修正系数如下：

表 3—1 商丘市种植业基本用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 类别名称 | 水文年型 | 定额/ （m³ /亩） | 行业代码 | 行业名称 | 类别名称 | 水文年型 | 定额/ （m³/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A011 | 谷物种植 | 小麦 | 50% | 125 | A014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 根菜类（以萝卜为代表） | 50% | 133 |
|  |  |  | 75% | 155 |  |  |  | 75% | 163 |
|  |  | 玉米 | 50% | 98 |  |  | 花卉 | 50% | 265 |
|  |  |  | 75% | 127 |  |  |  | 75% | 310 |
|  |  | 水稻 | 50% | 423 | A015 | 水果种植 | 苹果 | 50% | 125 |
|  |  |  | 75% | 497 |  |  |  | 75% | 155 |
| A012 | 豆类、油料和薯类种植 | 大豆 | 50% | 85 |  |  | 梨、桃 | 50% | 105 |
|  |  |  | 75% | 108 |  |  |  | 75% | 145 |
|  |  | 花生 | 50% | 80 |  |  | 葡萄 | 50% | 140 |
|  |  |  | 75% | 105 |  |  |  | 75% | 190 |
|  |  | 油菜 | 50% | 100 |  |  | 猕猴桃 | 50% | — |
|  |  |  | 75% | 120 |  |  |  | 75% | — |
|  |  | 红薯 | 50% | 50 |  |  | 西瓜 | 50% | 115 |
|  |  |  | 75% | 85 |  |  |  | 75% | 150 |
| A013 | 棉、麻、糖、烟草种植 | 棉花 | 50% | 105 | A016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 核桃 | 50% | 105 |
|  |  |  | 75% | 135 |  |  |  | 75% | 130 |
|  |  | 烟叶 | 50% | — | A017 | 中药材种植 | 怀山药 | 50% | 150 |
|  |  |  | 75% | — |  |  |  | 75% | 200 |
| A014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 叶菜类（以白菜为代表） | 50% | 180 |  |  | 怀地黄 | 50% | 90 |
|  |  |  | 75% | 215 |  |  |  | 75% | 130 |
|  |  | 瓜菜类（以黄瓜为代表） | 50% | 175 |  |  | 怀菊花 | 50% | 120 |
|  |  |  | 75% | 210 |  |  |  | 75% | 150 |
|  |  | 茄果类（以西红柿为代表） | 50% | 187 |  |  | 怀牛膝 | 50% | 80 |
|  |  |  | 75% | 218 |  |  |  | 75% | 120 |
|  |  | 菜用豆类（以长豆角为代表） | 50% | 138 |  |  | 金银花 | 50% | 110 |
|  |  |  | 75% | 170 |  |  |  | 75% | 150 |
|  |  | 葱蒜类（以大蒜为代表） | 50% | 185 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 75% | 223 |  |  |  |  |  |

表 3—2 商丘市基本用水定额修正系数

| 灌溉方法 |  |  |  | 种植条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面灌溉 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 | 露地 | 温室 |
| 1 | 0.88 | 0.76 | 0.63 | 1 | 1.85 |

（二）灌溉用水综合定额预测。根据《河南省地方标准——农业与农村生活用水定额》（DB41/T958-2020）中的灌溉分区以及《商丘市水资源综合利用规划》农业灌溉定额预测结果，通过等比例分配法推测出目标年的灌溉定额：预计到2025年，50%保证率下，全市农业灌溉用水定额可达到70.03m3/亩，75%保证率下，农业灌溉用水定额可达到90.73m3/亩；预计到2030年，50%保证率下，全市农业灌溉用水定额可达到69.25m3/亩，75%保证率下，农业灌溉用水定额可达到89.71m3/亩。

（三）农业灌溉需水量预测。根据近五年《商丘市水资源公报》农业灌溉用水发展趋势，以预测灌溉用水定额为基础，预计到2025年，在50%保证率下，农业灌溉需水量为4.27亿立方米，在75%保证率下，农业灌溉需水量为5.53亿立方米；预计到2030年，在50%保证率下，农业灌溉需水量为4.61亿立方米，在75%保证率下，农业灌溉需水量为5.97亿立方米。

（四）供需分析。根据农田灌溉可供水量预测结果、农业灌溉需水量预测结果进行供需平衡核算，在商丘市保持现有农业供水结构比例，且供水量按现有趋势增加的前提下，可以满足2025年、2030年（75%及以下保证率下）全市农业灌溉需求。

## 三、预测结论

由于商丘市属于重度缺水区域内的城市，全市禁采区面积达40平方公里，限采区53平方公里，水资源保护形势严峻。坚持“先地表、后地下”的取水原则，优先利用地表水，通过建设高标准农田，提高地表水利用率，逐步转变全市农田灌溉用水方式，实现充分利用地表水进行农田灌溉。

高标准农田建设后，全市农业灌溉水有效利用系数可提高10%以上，农业灌溉节水量可达到1.49—1.93亿立方米，大幅提高地表水利用率，减少地下水开采量，缓解商丘市农业发展的水土资源约束，促进农业可持续发展。

# 第四章  建设标准和内容

## 一、建设标准

依据《高标准农田建设通则》《河南省高标准农田建设标准》等规定，按照高质量建设，高水平管理的总体要求，以构建现代化高标准农田体系为导向，以农田旱涝保收和宜机化为基础，质量、数量和生态并举，田、土、水、路、林、电、气、技、管等综合配套，总体达到“集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好”的高标准农田的标准。

建成后的高标准农田，主要工程使用年限一般不低于15年，工程质量合格率应达到100%，田间基础设施占地率不超过8%，灌溉设计保证率不应低于75%，节水灌溉率应达到100%，宜机化率达到100%，作物生产能力应大于前三年平均水平，且年亩均粮食产能应大于1000kg。

## 二、建设内容

（一）农田平整。充分考虑水土光热资源环境条件等因素，进一步优化高标准农田空间布局。根据不同区域地形地貌、作物种类、机械作业和灌溉排水效率等因素，合理划分和适度归并田块，确定田块的适宜耕作长度与宽度。通过客土填充、剥离回填表土层，改善农田耕作层。主要工程内容包括耕作田块修筑工程、耕作层地力保持工程。全市中型以上农机综合作业率应达到100%。

（二）农田土壤质量提升。根据粮食生产和重要农产品生产规划，因地制宜通过综合措施提高耕地质量。通过持续治理，达到高标准农田耕地质量和环境质量标准。通过工程、生物、化学等方法，治理退化、酸化等土壤问题，提高耕地质量水平。采取深耕深松、秸秆还田、施用土壤调理剂、增施有机肥料、种植绿肥等方式，增加土壤有机质，治理退化耕地，改良土壤结构，提升土壤肥力。实施测土配方施肥，促进土壤养分平衡。有机质含量过低的低产土壤，应通过增施有机肥、种植绿肥、秸秆还田等措施进行培肥。高标准农田耕作层土壤有机质含量一般不低于15g/kg，土壤pH值一般保持在6.0以上，盐碱区土壤pH值保持在8.5以下。

（三）农田水利。以旱涝保收为重点，灌溉与排水并重，骨干工程与田间工程并进，统筹布局灌排体系。水源建设优先利用地表水，合理开采浅层地下水，严格控制开采深层地下水。推广地表水和地下水联合运用的模式；完善田间灌溉设施建设，因地制宜推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术；排水工程建设系统完整，田内沟渠与田外排水通道、灌溉与排水沟渠统筹布局。建成后，灌溉保证率达到75%以上，田间工程配套率达到100%，排涝标准达到5～10年一遇，灌溉水利用效率和水分产出率明显提高。

（四）田间道路。按照农田机械化的要求，优化机耕路、生产路布局，合理确定路网密度，统筹衔接田、水、林、电、路、村规划。整修和新建机耕路、生产路，配套建设农机下田（地）坡道、桥涵等附属设施，提高农机作业便捷度。建成后，田间道路直接通达的田块数占田块总数的比例达到100%，满足农机作业、农业物资运输等农业生产活动的要求。

（五）农田防护与生态环境保持。根据因害设防、因地制宜的原则，对农田防护与生态环境保持工程进行合理布局，与田块、沟渠、道路等工程相结合，与村庄环境相协调，完善农田防护与生态环境保持体系。农田防护林网应结合周边已成生态林、防护林、环村林等统筹布置。以水土流失易发区为重点，加强农田防护与生态环境保护工程建设，完善农田防护林体系。建成后，受到有效防护的农田面积比例应不低于90%，农田防洪标准达到10～20年一遇。

（六）农田输配电。对适合电力灌排和信息化管理的农田，铺设高压和低压输电线路，配套建设变配电设施，为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障。建成后，实现农田机井、泵站等供电设施完善，电力设施建设与维护符合相关标准，用电质量和安全水平得到提高。

（七）气象灾害防御与资源利用。与高标准农田示范区结合，以农业气象灾害防灾减灾和气候资源利用为导向，规划建设涵盖多要素气象站、农田小气候站、作物自动化观测、自动土壤水分站、农田遥感监测等设备的农业气象自动化监测网络，提升气象灾害风险预警能力，完善农业气象灾害动态监测预报预警体系。优化人工影响天气作业点建设，更新升级作业设备，实现气象防灾减灾和资源高效利用的双重保障作用。

（八）农田科技措施。按照现代化农田建设的要求，以数字农田建设为导向，规划布置农田信息化管理、农田生产设施智能化、农田生产环境遥感监测、农田科技应用等科技措施。农田信息化管理工程建设应充分利用县域或区域农业信息化平台及现有农业生产监测网络设施，通过完善补充，达到网络互联互通、设施设备兼容、数据资源共享、操作程序便捷的建设标准。通过农田生产设施集成化、应用智能化建设，构建农田现代化生产经营体系。通过生产环境监测遥感网络设施建设，构建农田生产环境绿色防控体系。通过农田科技服务队伍建设和推广测土配方施肥、高效节水灌溉、生态防护等绿色技术，构建农田科技应用体系。建成后，农作物优良种子、农田节水灌溉、病虫害统防统治等推广普及率达到100%。测土配方施肥技术覆盖率和农机全程作业普及率达到100%。

（九）强化后续管护。按照建管并重的要求，项目建设与工程管护体制同步设计、同步建设、同步落实。严格落实高标准农田建后管护责任制度，明确管护主体、管护责任和管护义务，落实管护人员、经费和措施。建立奖补机制，引导和激励专业大户、家庭农场、农民合作组织、涉农企业和村组集体等参与高标准农田设施的运行管护。建成后，应编制、更新相关图、表、册，完善数据库，设立统一标识，落实保护责任，实行特殊保护。

## 三、重点工程

以高标准农田示范区创建为统领，通过整区域推进示范区建设，培育一批各具特色的示范区和绿色农田示范工程引领高标准农田现代化发展。

### （一）高标准农田示范工程

以稳产高产，节水优先、绿色发展为导向，以提高农业灌溉效率、提升耕地地力、改善农田生态环境为核心，与高标准农田改造提升项目相结合，按照“市级统筹、县级实施”的原则，通过使用政府专项债券和政策性银行贷款方式融资，按照建设标准化、装备现代化、应用智能化、经营规模化、管理规范化、环境生态化“六化”标准开展高标准农田示范创建。到2025年，集中连片建设140万亩亩均总投资4000元左右的高标准农田示范区，推动我市农业现代化走在全省前列。到2030年，通过改造提升262万亩高标准农田，持续开展示范区建设，粮食稳产增产基础更加稳固，农业现代化生产条件更加完善。

#### 1、六化标准引领

（1）建设标准化。依据《高标准农田建设通则》、《河南省高标准农田建设标准》、《河南省高标准农田示范区建设指南（修订）》等规定，以构建高标准农田现代化标准体系为导向，统一规划布局、统一设计标准、统一组织实施、统一竣工验收、统一上图入库的“五统一”为核心，质量、数量和生态并举，总体达到“集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好”的高标准要求。

（2）装备现代化。以农田装备现代化为导向，充分利用现代装备制造业发展成果，推动农田基础设施装配化和农田生产管理设备集成化，夯实农田生产设施现代化和管理手段现代化基础。推动基础设施装配式发展，着力提高基础设施绿色建筑水平，鼓励使用绿色环保新技术、新工艺、新材料、模块化、结构化组装建筑等，减少占地、宜拆装、节能、省工。推动农田管理手段现代化，着力提高农田生产管理设备的自动化、机械化、集成化水平，采用机电一体化泵站、水肥一体化灌溉设备、机电井首部集成化、水泵节能变频、遥感监测、飞机喷防等，有效提高生产效率。

（3）应用智能化。以支撑现代农田生产少人化和智能化为导向，充分运用物联网、人工智能发展成果，发挥农田数字赋能的作用，构建空地一体、万物互联的网络空间，提高农田全要素生产率。推动农田“物联网+”体系建设，农田信息化管理、生产作业调度自动化、生产环境预报预警遥测、耕地质量监测等四大系统功能，达到现地感知、远动传输、遥控调度、实时读取，精准决策等智能化应用。

（4）经营规模化。以适度规模化经营发展为导向，以整区域推进示范、绿色示范、科技示范等示范引领，促进以小农户之间承包田自主互换为基础，种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业等新型经营主体规模化经营为骨干，其他农耕农事服务主体为补充的农田适度规模化经营发展。一是通过农田基础设施建设，有效改善农田生产条件，提高耕地等级质量，促使小农户自发互换田块，提高田块规模化水平。二是充分发挥种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业等新型经营主体规模化经营农田的积极性，带动规模化经营发展。三是引导农业托管企业、订单企业等市场主体开展不同形式的农耕农事规模化经营和服务，促进规模化经营发展。

（5）管理规范化。充分发挥新体制、新机制优势，通过工程建设管理、运行管理、利用保护全过程规范化管理，达到农田数量不减少、质量不降低，高水平管理、高效率利用。强化设计、施工、工程质量和耕地质量、竣工验收规范化管理，制度建设、产权明晰、管护责任落实、管护经费保障、运行服务体系等规范化管理；推进农田建后利用保护规范化，高标准农田建成后，及时划为永久基本农田,树立高标标识，统一上图入库，颁发合格证书，实行特殊保护。

（6）环境生态化。大力发展喷灌、“微灌十水肥药一体化”等高效节水灌溉模式，提高节水减排压采能力;普及深耕深松、测土配方施肥等技术，提高农田健康水平和土壤涵养固碳能力。着力推广农田林网防护、沟渠田坎植物护坡、农田退水净化等绿色建设模式，改善农田气候条件，增强农田生态环境保护能力。

#### 2、建设标准和内容

系统建设田间灌溉与排水工程，田间灌溉设施以高效节水灌溉设施为主，高效节水灌溉工程覆盖面积达到100%，其中喷灌、“微灌+水肥一体化”灌溉模式达到90%以上。建设完善田间排涝系统，排涝标准达到5~10年一遇。统筹推进耕地地力提升，实施退化土壤治理、障碍土层改良、土壤培肥等措施，示范区内耕地质量等级达到4等以上。高标准建设农田路网，田间道路通达程度达到100%，满足大型农机作业需要。推进科技示范创建，配套建设高标准农田区域服务中心，合理布局农田环境监测、病虫害防治和耕地质量监测站点，每5~10万亩规划建设一个气象监测点，充分运用物联网、人工智能技术，推进良机、良种、良法与农田基础设施有效融合，提高农田全要素生产率。实施农田林网工程、岸坡防护工程、坡面防护工程、植物防护措施等，农田有效防护面积达到100%。鼓励使用绿色环保新技术、新工艺、新材料等。

#### 3、筹融资渠道

一是加强财政投入保障。争取上级部门加大对我市高标准农田示范区建设的政策和资金支持力度，与高标准农田改造提升项目相结合，上级财政补助资金优先支持示范区建设，市、县足额落实配套资金，鼓励有条件的县（市、区）加大高标准农田示范区建设投入力度。二是多渠道筹措建设资金。发挥政府投入引导和撬动作用，采取投资补助、以奖代补、财政贴息、政府与社会资本合作等方式支持高标准农田示范区建设。通过政府专项债券或政策性银行贷款筹措示范区建设资金，建设高标准农田示范区;支持国有企业规划有收益的高标准农田示范区项目，建设高标准农田示范区;支持社会资本依法依规采用“EPC+O”模式建设高标准农田示范区。

#### 4、建设管理模式

以调动各方参与高标准农田示范区建设的积极性为导向，以建设管理实施方式改革为突破口，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府政策扶持作用，引导社会资本进入高标准农田建设管理领域。通过建设管理一体化、特许经营、政府购买服务等实施方式改革，推动政府与社会资本共同建设管理运营高标准农田的长效机制。示范区管理采用设计建设管理运营一体化、特许经营或采用土地流转、托管、商业保险、专业化管理等规模化经营管理模式面积达到示范面积的80%。

### （二）整区域推进示范工程

以推动乡镇现代农业发展，助推乡村全面振兴为目标，集中投入、整镇整片开展高标准农田建设，实现区域内高标准农田建设全覆盖。通过整区域推进，集聚要素、创新机制、树立典型、总结经验，引领带动高标准农田建设高质量发展。到2030年，每个县(市、区）建设3-4个高标准农田示范乡镇。

同时，选择潜力大、基础好、积极性高的县（市、区），整区域推进高标准农田建设，基本实现区域内永久基本农田高标准农田全覆盖。争取到2030年，县域示范面积覆盖基本农田面积90%以上的县（市、区）达到2-3个。

### （三）绿色农田示范工程

以环境友好型农田建设为导向，培育一批集高效节水灌溉、耕地质量保护提升、生态涵养、面源污染防治和田园生态景观改善为一体的绿色农田示范区。结合国内外政策性银行绿色农田建设、地下水超采综合治理、耕地保护等重点项目，积极创建高标准农田绿色示范区。示范区内节水灌溉工程覆盖面积达到100%，其中喷灌、微灌面积达到90%以上。农田生态防护面积达到100%，耕地质量等级达到4等以上。

# 第五章  建设分区和建设任务

## 一、建设分区

根据耕地质地分布、耕地障碍层分布、土壤成土母质分布、地形地貌等因素，将全市划分为东北平原砂姜土障碍层淤土区、东南、西部平原两合土区、中部河流阶地平原两合土区、中部平原盐化潮土区、西北平原砂层障碍两合土区、中部平原淤土区等六个建设分区。

### （一）“六区”建设

#### 1、东北平原砂姜土障碍层淤土区

区域范围包含夏邑县（韩道口镇、火店镇、孔庄乡、骆集乡、太平镇、王集乡6个乡镇63个村）；永城市（陈官庄乡、高庄镇、茴村镇、刘河镇、芒山镇、苗桥镇、条河镇、薛湖镇8个乡镇108个村）。

本区域土壤质地较黑土层轻，以中壤土居多，土体颜色湿态多为棕色——浊黄棕色。氧化还原现象（脱潜育化）明显，锈斑湿态颜色棕——亮棕，砂姜大小形态不一，有软硬铁锰结核；地下水位浅，水源丰富，水质好，有待进一步开发利用；地势平坦，土体深厚，砂姜层位低，耕地面积大且分布集中连片，有利于发展机械化耕作，具有综合开发利用的规模优势，区域耕地面积33.18万亩。

由于本区域农田基础建设较差，农业生产管理不善以及生态条件不良；土壤用养失调，有机质含量低，缺磷少氮，并缺少锌、硼、钼等微量元素；土壤质地过粘，结构不良和胀缩系数大。

针对区域制约短板，本区域应排灌结合，旱涝兼治，开发地下水资源，发展旱作补充灌溉；调整粮食作物和经济作物的种植结构，做到合理轮作换茬；大量元素肥料与微量元素肥料结合，科学施肥，争取均衡增产；农牧结合经营，提高土壤有机质含量，更新腐殖质，抑制土壤的胀缩性。

#### 2、东南、西部平原两合土区

区域范围包含永城市（陈集镇、崇法寺街、高庄镇、侯岭街道、黄口镇、蒋口镇、李寨镇、龙岗镇、马桥镇、裴桥镇、日月湖街、十八里镇、双桥镇、顺和镇、沱滨街道、王集镇、卧龙镇、新桥镇、雪枫街道、演集街道、永城市、酇城镇、酇阳镇共343个村）；西部平原两合土区区域范围包含民权县（白云寺镇1个村）、睢县（白楼乡、白庙乡、潮庄镇、城关镇、城郊乡、董店乡、河堤乡、河集乡、后台乡、胡堂乡、涧岗乡、匡城乡、蓼堤镇、平岗镇、尚屯镇、孙聚寨乡、西陵寺镇、尤吉屯乡、长岗镇、周堂镇共448个村）。东南平原两合土区区域耕地面积78.02万亩，西部平原两合土区区域耕地面积74.34万亩。

该区域土壤松软透气，保水保肥能力强，宜种植冬小麦、玉米、大豆等作物。该区域基础设施薄弱、灌溉能力较弱，排水系统不完善。耕地质量提升存在较大发展空间。本区域应以加强基础设施建设，归并细碎化田块，提高局部耕地土壤质量水平，改造提升田间灌排设施为主攻方向。

#### 3、中部河流阶地平原两合土区

区域范围包含梁园区（八八街道、白云街道、东风街道、观堂镇、建设街道、解放街道、李庄乡、梁园区林场、刘口镇、平原街道、前进街道、双八镇、水池铺农场、水池铺乡、孙福集乡、王楼乡、谢集镇、长征街道共237个村）、民权县（孙六镇、王庄寨镇共10个村）、宁陵县（城关镇、城郊乡、孔集乡、柳河镇、乔楼乡、石桥镇、赵村乡共135个村）、示范区（示范区民安、示范区平安、示范区平台、示范区中州共5个村）、睢阳区（包公庙乡、冯桥镇、高辛镇、郭村镇、临河店乡、娄店乡、毛堌堆镇、平安街道、坞墙镇、闫集镇共65个村）、夏邑县（北岭镇、曹集乡、车站镇、城关镇、郭店镇、韩道口镇、何营乡、胡桥乡、会亭镇、火店镇、济阳镇、孔庄乡、李集镇、刘店集乡、罗庄镇、骆集乡、马头镇、歧河乡、桑堌乡、太平镇、王集乡、杨集镇、业庙乡、中峰乡共665个村）、永城市（陈官庄乡、陈集镇、高庄镇、茴村镇、蒋口镇、刘河镇、龙岗镇、马牧镇、芒山镇、十八里镇、顺和镇、太丘镇、沱滨街道、薛湖镇、演集街道、酇城镇、酇阳镇共330个村）、虞城县（城关镇、城郊乡、大侯乡、大杨集镇、店集乡、杜集镇、古王集乡、谷熟镇、黄冢乡、界沟镇、李老家乡、利民镇、刘店乡、刘集乡、芒种桥乡、木兰镇、乔集乡、沙集乡、稍岗镇、田庙乡、闻集乡、站集镇、张集镇、镇里堌乡、郑集乡共612个村）、柘城县（胡襄镇、老王集乡、马集乡共28个村）。区域耕地面积511万亩。

本区域主要位于河流附近，水源充足，生产用水有保障。地势平坦，土壤肥沃，临近河流，利于灌溉，但部分区域易水土流失。本区域应以加强基础设施建设和农田林网建设，归并细碎化田块，全面推广节水灌溉，提升田间灌排设施为主攻方向。

#### 4、中部平原盐化潮土区

区域范围包含梁园区（水池铺乡4个村）、睢阳区（包公庙乡、冯桥镇、高辛镇、古宋街道、郭村镇、李口镇、娄店乡、路河镇、毛堌堆镇、民欣街道、宋城街道、宋集镇、睢阳区城区、坞墙镇、新城街道、闫集镇共180个村）、虞城县（店集乡2个村）。区域耕地面积62.72万亩。

该区域受黄河以及淮河、海河的多次泛滥、决口与溃堤的影响，砂壤粘沉积物的区域分布及垂直剖面中的质地层理分异尤为明显，加上地形地貌低洼平坦、地下水埋深浅和地下水矿化度高、旱作条件下的低腐殖质积累、降水量低、蒸发强烈、成土母质含盐，导致土壤整体呈盐化状态，土壤理化和生物学性质差，生产力水平低，对粮食安全、耕地保障、生态安全等均产生了不利影响。本区域应以加强水利工程建设，加强农业管理、合理化种植结构，实施土壤改良工程为主攻方向。

#### 5、西北平原砂层障碍两合土区

区域范围包含民权县（白云寺镇、北关镇、伯党乡、程庄镇、褚庙乡、胡集乡、花园乡、老颜集乡、林七乡、龙塘镇、绿洲街道办、南华街道办、人和镇、商丘市林场、商丘市农场、双塔镇、孙六镇、王桥镇、王庄寨镇、野岗镇、庄子镇共529个村）、宁陵县（城关镇、城郊乡、程楼乡、华堡镇、刘楼乡、柳河镇、逻岗镇、乔楼乡、石桥镇、阳驿乡、张弓镇共148个村）、睢县（董店乡、涧岗乡、匡城乡、蓼堤镇、尚屯镇、西陵寺镇、尤吉屯乡共102个村）、睢阳区（郭村镇、勒马乡、临河店乡、娄店乡、毛堌堆镇、特殊地籍区共61个村）、柘城县（胡襄镇、马集乡共6个村）。区域耕地面积192.45万亩。

本区域同样由半砂半泥的河流淤积物形成的具有中上等肥力的土壤构成，土壤质地上壤下砂。砂层出现部位较深时，对作物生长的影响不大，生产水平较高，适宜于小麦等粮食作物生产；砂土层位较高又较厚时，漏水漏肥现象严重，保肥性差，作物产量较低。本区域应在改良上防止盲目深耕，注意稳定亚耕层，以增加土壤保水保肥能力，合理施用化肥，注意分期施肥，提高肥料利用率。该区域重点实施水利灌溉工程和土壤质量提升工程建设。一是保证作物在生长过程的水分需求，减轻漏水对作物产生的不良影响，二是大量施用有机肥料，利用洪水灌溉、冲积淤泥，沙质土壤改良剂等方法增加土壤肥力，三是开展深秋压砂，降低土壤砂性。

#### 6、中部平原於土区

区域范围包含宁陵县（华堡镇、黄岗镇、刘楼乡、张弓镇共92个村）、睢县（白楼乡、河堤乡、周堂镇共11个村）、睢阳区（勒马乡3个村）、柘城县（安平镇、伯岗镇、陈青集镇、春水街道办、慈圣镇、大仵乡、凤凰街道办、岗王镇、洪恩乡、胡襄镇、皇集乡、惠济乡、老王集乡、李原乡、马集乡、牛城乡、浦东街道办、起台镇、申桥乡、双河街道办、远襄镇、张桥镇共470个村）。区域耕地面积78.02万亩。

本区域由黄泛沉积物发育而形成，质地均一而粘重，耕性较差，适耕期短，湿耕粘犁；土壤的透水性差，易跑墒漏肥。本区域宜通过增施有机肥料，种植绿肥和推广秸秆还田等来改善土壤的理化性状；进一步完善农田水利设施，河灌井灌结合，保证水源，实行轮作，逐步提高地力。

## 二、建设重点

### （一）农田平整

以适应农机作业、节水灌溉为基本任务，结合农田灌排体系、林网和田间道路布局，合理划分和适度归并田块，基本达到大型农机作业的田块要求。田面平整度高差应不超过±5cm。有效土层厚度应达到80cm以上，耕作层厚度达到25cm以上。宜机化率应达到100%。

### （二）农田水利

（1）灌溉工程建设：以旱能浇为基本任务，灌溉设计保证率应达到75%以上，保障中等干旱年农作物用水需求。优先考虑地表水灌溉，充分发挥已经建成的大中型灌区的灌溉条件，合理布置田间灌溉形式。全面推广节水灌溉生产方式，渠道防渗、管灌、喷灌、微灌等工程节水条件及畦灌、沟灌等农艺节水措施面积应达到100%。大力推广高效节水灌溉生产方式，管灌、喷灌、微灌工程建设面积应达到60%以上。大力推广管灌、喷灌、微灌等高效节水灌溉模式。（2）排涝工程建设，以减少水涝灾害保稳产为基本任务，完善排涝体系建设，总体上达到5年一遇排涝标准，一日暴雨三日排除。田间排涝沟道应不低于3年一遇排涝标准设防。外排涝沟道应达到5～10年一遇标准疏通。洼地区应结合排涝沟道、河道修筑堤防，防止倒灌农田。

### （三）田间道路建设

适应大型农机具田间作业要求，田间道路通达度达到100%，机耕路的路面宽度4～6m，生产路的路面宽度控制在3m以内。

### （四）农田防护林网建设

适应农田适度规模化经营发展趋势，在考虑周边生态林、防护林、环村林防护条件的同时，因地制宜，按照15～60公顷规划设计网格，有效保护和改善农田生态环境，农田防护控制率达到100%。

### （五）农田输配电工程建设

适应农田灌溉、农业机械作业及数字化农田等作业用电需求，与田间道路、农田水利等工程相结合，符合电力设施建设与维护相关标准，提升用电质量和安全水平。农田高低压电力配套率应达到100%。

### （六）科技措施

按照农田现代化建设的要求，以数字农田建设为重点，充分发挥数字赋能作用，提高全要素生产率。充分利用县域或区域农业信息化平台及现有农业生产监测设施，通过完善补充达到网络互联互通、设施设备兼容、数据资源共享、操作程序便捷的标准。大力引进、应用、普及良机、良种、良法，科技普及率达到100%。

### （七）农田土壤质量提升

（1）以农田肥沃健康为基本任务，通过2～3年的持续治理，达到高标准农田耕地质量和环境质量标准。土壤有机质含量不低于15g/kg、土壤pH值一般保持在6.0～7.5，盐碱区土壤pH值不超过8.5，耕地质量等级应达到4等以上。

（2）退化土壤治理应采取物理、化学、生物和工程等综合治理措施。酸化土壤治理时，应根据土壤酸化程度，利用石灰质物质、土壤调理剂和有机肥进行改良。改良后土壤pH值应保持在6.0以上；盐碱土壤治理可通过工程排盐和生物、化学、土壤调理剂、绿肥种植等措施，使土壤盐分含量保持在0.3％以下，pH值保持在8.5以下；土壤板结治理时，可通过增施有机肥、秸秆还田、保护性耕作、适度深耕、施用土壤调理剂、测土配方施肥等措施。

（3）障碍土层改良，主要通过机械深耕、深松、土壤调理等措施进行改良。深耕适用于犁底层、磐层、白浆层等改良，作业深度以打破犁底层为宜，宜为25cm～50cm；深松适用于改良各种具有磐层和白浆层的土壤，保持原土层基本不变，打破犁底层、加深耕层，作业深度一般应为25cm～35cm。若深度打破障碍磐层，作业深度可达35cm～50cm，具体按照磐层距地表深度定。

（4）土壤培肥主要通过增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥、科学施用化肥等农艺和生物措施，使耕地基础地力保持或持续提高，使土壤有机质含量达到当地中等以上水平。高标准农田应持续实施测土配方施肥。

### （八）农田监测网络建设

进一步健全耕地质量监测网络，及时掌握耕地质量变化趋势，结合耕地质量监测点现状分布情况，完善耕地质量监测网络，强化长期跟踪监测。

监测网建设要求：监测点设立时，综合考虑土壤类型、种植制度、地力水平、耕地环境状况、管理水平等因素，将监测点设在永久基本农田划定区、粮食生产功能区、重要农产品生产保护区等有代表性的地块上。

监测网建设：商丘市现状监测点110个，其中，拥有国家级监测点7个，省级监测点6个，市县级监测点97个。按照每4万亩建设1个耕地质量监测点的标准，需新增监测点158个，规划后监测点总数达到268个。

表 5-2 规划耕地质量监测点目标表

| 县名称 | 耕地面积（万亩） | 监测点（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 现状 | 规划新增 |
| 合计 | 1072.23 | 268 | 110 | 158 |
| 梁园区 | 44.22 | 11 | 9 | 2 |
| 民权县 | 119.23 | 30 | 12 | 18 |
| 宁陵县 | 76.52 | 19 | 8 | 11 |
| 示范区 | 25.90 | 6 | 0 | 6 |
| 睢 县 | 98.54 | 25 | 10 | 15 |
| 睢阳区 | 98.00 | 24 | 10 | 14 |
| 夏邑县 | 152.92 | 38 | 15 | 23 |
| 虞城县 | 132.94 | 33 | 14 | 19 |
| 柘城县 | 106.82 | 27 | 11 | 16 |
| 永城市 | 217.16 | 54 | 21 | 33 |

监测功能区设置：每个监测点监测功能区3个，即自动监测功能区、耕地质量监测功能区、培肥改良试验监测功能区。其中，自动监测功能区设置1个，避开水源50m以上，无其他干扰监测的障碍物，区域面积不小于33㎡，四周设立保护围栏；耕地质量监测功能区设置3个区，长期不施肥区（设置1个固定小区，面积33-67㎡）、当年不施肥区（设置1个固定小区，2个备用轮换小区，面积33-67㎡）、常规施肥区（设置1个固定小区，面积133-267㎡）；培肥改良试验监测功能区区域面积200-400㎡。

## 三、建设任务

基于我市“十三五”期间高标准农田建设情况，依据省级下达我市的高标准农田建设任务和市委市政府的重点工作部署，结合永久基本农田和两区面积，参考各县（市、区）发展空间或已实施未达标的数量及占全市的比重，按照《农田建设补助资金》（财农〔2019〕46号）因素法分配原则，并兼顾各地参与高标准农田建设的条件和积极性，确定了各县（市、区）高标准农田建设任务。规划实施过程中，根据各县（市、区）耕地和永久基本农田保护任务变化情况，可按照程序对各县（市、区）高标准农田建设任务实行动态调整。

全市规划到2025年累计建成高标准农田885万亩，改造提升高标准农田140万亩，新增高效节水灌溉面积213.84万亩；规划到2030年累计建成高标准农田927.36万亩，改造提升高标准农田262万亩，新增高效节水灌溉面积120.97万亩。各县（市、区）高标准农田建设任务见下表。

表 5-3 各县（市、区）高标准农田建设任务（单位：万亩）

| 乡镇名称 | 到2025年累计建成面积 | 到2025年累计改造提升面积 | 到2030年累计建成面积 | 到2030年累计改造提升面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 885 | 140 | 927.36 | 262 |
| 示范区 | 17.3 | 3 | 17.45 | 10 |
| 梁园区 | 37 | 7 | 38.6 | 14.5 |
| 睢阳区 | 67.5 | 13 | 75 | 14 |
| 永城市 | 180.3 | 27 | 180.3 | 40.5 |
| 夏邑县 | 119.2 | 17 | 133.68 | 18 |
| 虞城县 | 110.1 | 18 | 120 | 49 |
| 柘城县 | 101 | 14 | 101 | 34 |
| 宁陵县 | 64.3 | 11 | 70.72 | 20 |
| 睢 县 | 93.3 | 13 | 93.3 | 23.2 |
| 民权县 | 95 | 17 | 97.31 | 38.3 |

表 5-4 各县（市、区）高效节水灌溉建设任务（单位：万亩）

| 乡镇名称 | 2021-2030年新增高效节水灌溉面积 | 其中2021-2025年新增高效节灌溉面积 | 其中2026-2030年新增高效节水灌溉面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 334.81 | 213.84 | 120.97 |
| 示范区 | 25.9 | 15.9 | 10 |
| 梁园区 | 20 | 20 | 0 |
| 睢阳区 | 19.8 | 19.8 | 0 |
| 永城市 | 49.97 | 30 | 19.97 |
| 夏邑县 | 31.7 | 31.7 | 0 |
| 虞城县 | 25 | 0 | 25 |
| 柘城县 | 8.24 | 8.24 | 0 |
| 宁陵县 | 44.2 | 24.2 | 20 |
| 睢 县 | 56 | 10 | 46 |
| 民权县 | 54 | 54 | 0 |

# 第六章  建设监管和后续管护

## 一、强化质量管理

（一）严控建设质量。按照《高标准农田建设质量管理办法（试行）》要求，推动高标准农田高质量建设，高水平管理。合理规划建设布局，科学设计建设内容，统一组织项目实施。全面推行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，实现项目实施精细化管理，严格执行相关建设标准和规范，落实工程质量管理责任，确保建设质量。

（二）开展质量评价。依托布设的高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测土壤理化性状、区域性特征等指标。按照《耕地质量等级》(GB/T33469)国家标准,在建设前后分别开展耕地质量等级变更调查，评价高标准农田粮食产能水平，做到“建设一片、调查一片、评价一片”。

（三）加强社会监督。尊重农民意愿，维护农民权益，保障农民知情权、参与权和监督权。及时公开项目建设相关信息，在项目区设立统一规范的公示标牌和标志，接受社会和群众监督。

## 二、规范竣工验收

（一）明确验收程序。严格执行《高标准农田建设项目竣工验收办法》及《河南省高标准建设管理办法》等有关规定，遵循“谁审批、谁验收”的原则，组织开展县级法人自验、省辖市竣工验收、省农业农村厅抽验，验收结果逐级上报。对竣工验收合格的项目，核发农业农村部统一格式的竣工验收合格证书。

（二）规范项目归档。项目竣工验收后，按照《高标准农田建设项目档案管理工作指南》要求，做好项目档案的收集、整理、组卷、存档工作。

（三）做好工程移交。工程竣工验收后，及时按照有关规定办理交付利用手续，做好登记造册，明确工程设施的所有权和使用权。需要变更权属的，及时办理变更登记发证，确保建成后的高标准农田权属清晰。

## 三、统一上图入库

（一）建立信息平台。按照《高标准农田建设统一上图入库数据要求》，充分利用现有资源，加快农田管理大数据平台建设，做好相关信息系统的对接移交和数据共享，以土地利用现状图为底图，全面承接高标准农田建设历史数据，把高标准农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段信息及时上图入库，形成高标准农田建设“一张图”。

（二）加强动态监管。综合运用航空航天遥感、卫星导航定位、地理信息系统、移动通信、区块链等现代信息技术手段，构建天空地一体的立体化监测监管体系，实现高标准农田建设的有据可查、全程监控、精准管理。

（三）强化信息共享。落实国务院及河南省政府关于政务信息资源共享管理要求，完善部门间信息共享机制，实现农田建设、保护、利用信息的互通共享。加强数据挖掘分析，为农田建设管理和保护利用提供决策支撑。

## 四、加强后续管护

（一）健全管护机制。按照《河南省人民政府办公厅关于加强农田水利设施管护工作的指导意见》要求，健全高标农田管护机制，完善管护制度，明确管护主体，压实管护责任，落实管护经费，创新管护方式。保障高标准农田建得成、管得好、用得起、长受益。

（二）完善管护制度。建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护制度，完善运行管理、日常维护、经费管理等制度。

（三）明确管护责任。落实县级政府负总责、乡镇政府属地监管责任、相关行业主管部门监督服务责任、村组的主体管护责任，受益主体的运行维护责任。发挥村级组织、承包经营者在工程管护中的主体作用，落实受益对象投入管护责任，引导和激励专业大户、家庭农场、农民合作社等参与农田设施的日常维护。

（四）落实管护资金。各县（市、区）要建立农田建设项目管护经费合理保障机制。制定管护经费标准，对管护经费全面实行预算绩效管理。对灌溉渠系、喷微灌设施、机耕路、生产桥(涵)、农田林网、低压供电等公益性强的农田基础设施，根据实际情况适当给予运行管护经费补助。完善鼓励社会资本积极参与高标准农田管护的政策措施，保障管护主体合理收益。探索推行高标准农田工程设施灾毁保险。

（五）推动多元化管护模式。鼓励开展高标准农田工程设施灾毁保险。探索推行新型农业经营主体和专业管护机构、专业协会等社会化服务组织参与的管护模式，有条件的地方探索项目建管护一体化、第三方购买服务等方式，形成多元管护格局。

## 五、严格保护利用

（一）强化用途管控。依据《河南省高标准粮田保护条例》《河南省高标准农田建设管理办法》已建成的高标准农田，要优先划入永久基本农田，遏制“非农化”、防止“非粮化”，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途。严格耕地占用审批，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量有提升。

（二）加强农田保护。推行合理耕作制度，实行用地养地相结合，加强地力培肥，防止地力下降，确保可持续利用。对自然损毁的高标准农田，要纳入年度建设任务，及时进行修复或补充。严禁将不达标污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、存放到农田。

（三）坚持良田粮用。完善粮食主产区利益补偿机制，健全产粮大县奖补政策和农民种粮激励政策，保障农民种粮合理收益，调动地方政府重农抓粮的积极性和农民种粮积极性，引导高标准农田集中用于重要农产品特别是粮食生产。

# 第七章  效益分析

## 一、经济效益

规划2021-2030年全市新建高标准农田254.6万亩，预测年亩均可提高粮食综合产能160斤左右，年新增产能4.07亿斤，年新增粮食产值5.3亿元；改造提升262万亩，预测亩均可提高粮食综合产能200斤左右，年新增产能5.24亿斤，年新增粮食产值6.8亿元。规划实施完成后，预期新建和改造高标准农田可年增粮食产能9.31亿斤，增加农民种粮收入12.1亿元以上。通过高标准农田建设，全市耕地质量等级提高到4等以上，耕地的保水保墒能力进一步提高，节水、节能和节药效果显著。

## 二、社会效益

（一）增强国家粮食安全保障能力。预测到2030年累计建成927.36万亩高标准农田，加上改造提升262万亩已建高标准农田，保障140亿斤以上粮食产能，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。高标准农田建成后，能够提高水土资源利用效率，增强粮食生产能力和防灾抗灾减灾能力，形成旱涝保收、稳产高产的粮田。

（二）推动农业高质量发展。高标准农田建成后，有效促进农业规模化、专业化、标准化生产经营，加快农业新品种、新技术、新装备的推广应用，推动农业经营方式、生产方式、资源利用方式的转型升级，加快质量兴农、绿色兴农、品牌强农，助力乡村振兴战略实施。

（三）保护种粮农民积极性。高标农田建成后，农田基础设施更加完善，耕地肥沃健康，生产条件明显改善，生产效率提高，节本增效，节本增收，种粮农民的获得感、幸福感增强，调动种粮农民的积极性。

## 三、生态效益

（一）提高水土资源利用效率。高标准农田建成后，有效提高耕地集约节约利用水平，农田平均复种指数提高到200%左右。灌溉水有效利用系数可提高10%以上，有效减少地下水开采量，缓解农业发展的水土资源约束，促进农业可持续发展。

（二）改善农业生态环境。高标准农田建成后，有效提高农药化肥利用效率、减轻农业面源污染，防治土壤酸化、潜育化和次生盐渍化，保持耕地土壤健康，促进农业绿色发展。

（三）提升农田生态功能。高标准农田建成后，可增强农田水土保持能力、改善小气候、防风固沙、增加林木蓄积量，优化农村田园景观，为乡村生态宜居提供绿色屏障。

# 第八章  实施保障

## 一、强化组织领导

（一）加强党的领导。全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。坚持和完善党委领导、政府负责的高标准农田建设领导机制，认真落实中央统筹、省负总责、市县抓落实、群众参与的工作机制。强化政府一把手负总责、分管领导直接负责的责任制，抓好规划实施、任务落实、资金保障、监督评价和运营管护等工作，切实加强组织领导和基础保障。

（二）压实部门责任。县（市、区）农业农村部门要在同级人民政府领导下，逐级落实好建设任务和工作责任。相关部门按照职责分工，主动协作配合，做好规划指导、资金投入、新增耕地核定、水资源利用和管理、金融支持等工作，协同推进高标准农田建设。加强建设资金全过程绩效管理，科学设定绩效目标，做好绩效运行监控和评价，强化结果应用，提高资金使用效益。

（三）强化队伍建设。健全县（市、区）、乡（镇）两级农田建设管理和技术服务机构管理职能，充分发挥农田整治机构的研究咨询、政策建议、技术服务和实施监管作用。加大农田整治专业教育和技术培训力度，健全从业人员上岗认证和机构资质认证制度，提升农田建设技术人员业务能力和综合素质。

（四）加强行业管理。建立项目建设资质准入制度，严格从业机构资质审查，提高勘察、设计、施工和监理等相关单位技术力量。设立从业机构诚信档案，推行从业机构信用管理制度，建立中介服务机构准入与退出机制，对严重不诚信单位永久禁止参与高标准农田建设项目。加强对中介服务机构从业人员的技术培训，促进各类中介机构提高技术服务质量。

## 二、压实规划引领

（一）构建规划体系。市级规划在全面摸清资源家底的基础上，划定规划期全市建设空间，分解落实省级规划下达建设任务，提出建设总体布局和建设方向、重点建设区域和重点项目；县级规划根据市级规划划定的建设空间和下达的建设任务，要将各项建设任务分解落实到地块、明确实施时序安排。

（二）强化规划管控。市级、县级高标准农田建设规划，在建设目标、任务、布局以及重大项目安排上，加强各类规划的统筹管理和系统衔接，符合耕地用途管制规定。综合考虑资源环境承载力、粮食保障要求等因素，发挥规划对资源配置的导向作用，做好高标准农田建设滚动实施和年度投资计划，建立高标准农田建设项目库，为进一步加大高标准农田建设投入提供依据和支撑，确保规划发展目标和各项重点任务顺利完成。

（三）抓好评估督导。建立规划实施督促机制和监测评估体系，加强日常监督指导，规划实施中期采用自评与第三方评估相结合的方式开展评估，对规划目标、建设任务、重点工程的执行情况进行评估分析，客观评价规划实施进展，总结提炼经验做法、剖析实施过程中存在的问题及原因，进一步发挥好规划的引领作用。完善规划实施的民主监督机制，及时公开规划实施相关信息，接受全社会监督。

## 三、加强资金保障

（一）加大财政投入。建立健全农田建设投入稳定增长机制。各级财政，承包经营高标准农田的个人和农业生产经营组织共同承担高标准农田建设支出责任。各县（市、区）要按规定及时落实高标准农田支出责任，优化财政支出结构，将农田建设作为重点事项，根据高标准农田建设任务、标准和成本变化，合理保障财政资金投入。加大土地出让收入对高标准农田建设的支持力度。鼓励有条件的县（市、区）在国家确定的投资标准基础上，进一步加大地方财政投入，提高项目投资标准。

（二）创新投融资模式。发挥政府投入引导和撬动作用，采取投资补助、以奖代补、先建后补、财政贴息等多种方式支持高标准农田建设。鼓励县（市、区）政府有序引导金融和社会资本投入高标准农田建设。在严格规范政府债务管理的同时，鼓励开发性、政策性金融机构结合职能定位和业务范围支持高标准农田建设，引导商业金融机构加大信贷投放力度。完善政银担合作机制，加强与信贷担保等政策衔接。鼓励地方政府在债务限额内发行债券支持符合条件的高标准农田建设。加强国际合作与交流，探索利用国外贷款开展高标准农田建设。

（三）统筹整合资金。建立高标准农田资金统筹使用机制，加大高标准农田建设投入，推进集中连片建设，确保完成目标任务。市级层面统筹资金用于高标准农田建设，按照任务和资金相匹配的原则，将资金分解落实到县。县级层面制定整合资金使用方案，统筹使用各类高标准农田建设资金，将任务和资金落实到地。

## 四、加大科技支撑

（一）加强技术创新。针对涉及高标准农田建设、管理、保护全过程的“卡脖子”问题，加强科技研发前瞻布局，加大对农田防灾抗灾减灾能力提升、农田信息化监管等关键技术问题的攻关力度。明确阶段性目标，集成跨学科、跨领域优势力量，加快重点突破，推进科技创新成果转化，为高标准农田建设提供技术支撑。

（二）完善创新机制。建立产学研用深度融合的技术创新机制，鼓励农田建设领域内各类创新主体建立创新联盟，建立关键核心技术攻关机制。建设一批长期定位监测点、技术创新中心等科研平台，加大资源开放和数据共享力度，优化科研资金投入机制。

（三）开展科技示范。大力引进和推广高标准农田建设先进实用工程与装备技术，加强农田建设与农机农艺技术的集成与应用。开展生态绿色农田、数字农田和土壤退化及工程性缺水等专项建设示范，引领相同类型区域高标准农田建设。实施区域化整体建设，在潜力大、基础条件好、积极性高的地区，推进高标准农田示范建设。

## 五、严格监督考核

（一）强化激励考核。建立健全“定期调度、分析研判、通报约谈、奖优罚劣”的任务落实机制，加强项目日常监管和跟踪指导。按照粮食安全责任制考核要求，进一步完善高标准农田建设评价制度，强化评价结果运用，对完成任务好的予以倾斜支持，对未完成任务的进行约谈处罚。

（二）动员群众参与。构建群众监督参与机制，积极引导农村集体经济组织、农民、社会组织等各方面广泛参与高标准农田建设工作，形成共同监督、共同参与的良好氛围。注重发挥农民群众的主体作用，激发农民及新型农业经营主体等生产经营者参与高标准农田项目规划、建设和管护等方面的积极性、主动性和创造性。

（三）做好风险防控。树立良好作风，强化廉政建设，严肃工作纪律，推进项目建设公开透明、廉洁高效，切实防范农田建设项目管理风险。加强对建设资金全过程绩效管理，科学设定绩效目标，做好绩效运行监控和评价，强化结果应用。加强工作指导，对发现的问题及时督促整改。严格跟踪问责，对履职不力、监管不严、失职渎职的，依法追究有关人员责任。

# 附表

## 建设分区基本情况表

| 建设分区 | 县（市、区） 名称 | 乡镇名称 |
| --- | --- | --- |
| 东北平原砂姜层障碍淤土区 | 夏邑县 | 韩道口镇、火店镇、孔庄乡、骆集乡、太平镇、王集乡 |
|  | 永城市 | 陈官庄乡、高庄镇、茴村镇、刘河镇、芒山镇、苗桥镇、条河镇、薛湖镇 |
| 东南平原两合土区 | 永城市 | 陈集镇、崇法寺街、高庄镇、侯岭街道、黄口镇、蒋口镇、李寨镇、龙岗镇、马桥镇、裴桥镇、日月湖街、十八里镇、双桥镇、顺和镇、沱滨街道、王集镇、卧龙镇、新桥镇、雪枫街道、演集街道、永城市、酇城镇、酇阳镇 |
| 西北砂层障碍两合土区 | 民权县 | 白云寺镇、北关镇、伯党乡、程庄镇、褚庙乡、胡集乡、花园乡、老颜集乡、林七乡、龙塘镇、绿洲街道办、南华街道办、人和镇、商丘市林场、商丘市农场、双塔镇、孙六镇、王桥镇、王庄寨镇、野岗镇、庄子镇 |
|  | 宁陵县 | 城关镇、城郊乡、程楼乡、华堡镇、刘楼乡、柳河镇、逻岗镇、乔楼乡、石桥镇、阳驿乡、张弓镇 |
|  | 睢县 | 董店乡、涧岗乡、匡城乡、蓼堤镇、尚屯镇、西陵寺镇、尤吉屯乡 |
|  | 睢阳区 | 郭村镇、勒马乡、临河店乡、娄店乡、毛堌堆镇、特殊地籍区 |
|  | 柘城县 | 胡襄镇、马集乡 |
| 西部平原两合土区 | 民权县 | 白云寺镇 |
|  | 睢县 | 白楼乡、白庙乡、潮庄镇、城关镇、城郊乡、董店乡、河堤乡、河集乡、后台乡、胡堂乡、涧岗乡、匡城乡、蓼堤镇、平岗镇、尚屯镇、孙聚寨乡、西陵寺镇、尤吉屯乡、长岗镇、周堂镇 |
| 中部平原淤土区 | 宁陵县 | 华堡镇、黄岗镇、刘楼乡、张弓镇 |
|  | 睢县 | 白楼乡、河堤乡、周堂镇 |
|  | 睢阳区 | 勒马乡 |
|  | 柘城县 | 安平镇、伯岗镇、陈青集镇、春水街道办、慈圣镇、大仵乡、凤凰街道办、岗王镇、洪恩乡、胡襄镇、皇集乡、惠济乡、老王集乡、李原乡、马集乡、牛城乡、浦东街道办、起台镇、申桥乡、双河街道办、远襄镇、张桥镇 |
| 中部平、原盐化潮土区 | 梁园区 | 水池铺乡 |
|  | 睢阳区 | 包公庙乡、冯桥镇、高辛镇、古宋街道、郭村镇、李口镇、娄店乡、路河镇、毛堌堆镇、民欣街道、宋城街道、宋集镇、睢阳区城区、坞墙镇、新城街道、闫集镇 |
|  | 虞城县 | 店集乡 |
| 中部河流阶地平原两合土区 | 梁园区 | 八八街道、白云街道、东风街道、观堂镇、建设街道、解放街道、李庄乡、梁园区林场、刘口镇、平原街道、前进街道、双八镇、水池铺农场、水池铺乡、孙福集乡、王楼乡、谢集镇、长征街道、 |
|  | 民权县 | 孙六镇、王庄寨镇 |
|  | 宁陵县 | 城关镇、城郊乡、孔集乡、柳河镇、乔楼乡、石桥镇、赵村乡 |
|  | 示范区 | 示范区民安、示范区平安、示范区平台、示范区中州 |
|  | 睢阳区 | 包公庙乡、冯桥镇、高辛镇、郭村镇、临河店乡、娄店乡、毛堌堆镇、平安街道、坞墙镇、闫集镇 |
|  | 夏邑县 | 北岭镇、曹集乡、车站镇、城关镇、郭店镇、韩道口镇、何营乡、胡桥乡、会亭镇、火店镇、济阳镇、孔庄乡、李集镇、刘店集乡、罗庄镇、骆集乡、马头镇、歧河乡、桑堌乡、太平镇、王集乡、杨集镇、业庙乡、中峰乡 |
|  | 永城市 | 陈官庄乡、陈集镇、高庄镇、茴村镇、蒋口镇、刘河镇、龙岗镇、马牧镇、芒山镇、十八里镇、顺和镇、太丘镇、沱滨街道、薛湖镇、演集街道、酇城镇、酇阳镇 |
|  | 虞城县 | 城关镇、城郊乡、大侯乡、大杨集镇、店集乡、杜集镇、古王集乡、谷熟镇、黄冢乡、界沟镇、李老家乡、利民镇、刘店乡、刘集乡、芒种桥乡、木兰镇、乔集乡、沙集乡、稍岗镇、田庙乡、闻集乡、站集镇、张集镇、镇里堌乡、郑集乡 |
|  | 柘城县 | 胡襄镇、老王集乡、马集乡 |